Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина»

Кафедра прикладных информационных технологий

Практическая работа по курсу

Инфокоммуникационные системы и сети на тему:

«Моделирование сети с топологией звезда на базе коммутатора»

Выполнил студент б1-ИФСТ-41,

Мокляк Никита Вячеславович

Проверил преподаватель

Федукин Александр Юрьевич

Саратов, 2022

Содержание

Задание	3

Ход работы	4

Выводы	8

Задание

Моделирование сети с топологией звезда на базе коммутатора Работу сети с топологией звезда на базе концентратора мы уже изучили. Теперь рассмотрим аналогичную сеть на базе коммутатора. На вкладке Physical вы можете посмотреть вид коммутатора, имеющего 24 порта Fast Ethernet и 2 порта Gigabit Ethernet. В режиме Simulation настроим фильтры и с помощью функции просмотрим прохождение пакета между двумя ПК через коммутатор. Как видим, маршруты пакетав концентраторе и коммутаторе будут разными: как в прямом, так и в обратном направлении хаб отправляет всем, а коммутатор – только одному.

Произведите проектирование локальной сети из хаба, коммутатора и 4х ПК. Произведите настройку и диагностику этой сети двумя способами (утилитой ping и в окне списка PDU). Убедитесь в успешности работы сети в режиме симуляции.
	Сделать вывод об отличиях в работе коммутатора и концентратора.

Ход работы

Работу сети с топологией звезда на базе концентратора мы уже изучили. Теперь рассмотрим аналогичную сеть на базе коммутатора.

Рисунок 1. – Звезда на базе коммутатора модели 2960

На вкладке Physical мы можем посмотреть вид коммутатора, имеющего 24 порта Fast Ethernet и 2 порта Gigabit Ethernet.

Рисунок 2. – Физический внешний вид коммутатора модели 2960

В режиме Simulation настроим фильтры только ICMP и с помощью функции Add Simple PDU просмотрим прохождение пакета между двумя ПК через коммутатор. Как видим, маршруты пакетав концентраторе и коммутаторе будут разными: как в прямом, так и в обратном направлении хаб отправляет всем, а коммутатор – только одному.

Рисунок 3. – Результат PDU в списке событий

Произведу проектирование локальной сети из хаба, коммутатора и 4х ПК. Сеть, которую необходимо спроектировать представлена на рис. 4.

Рисунок 4. – Проектируемая сеть

Рисунок 5. – Результат проектирования

Произведите настройку и диагностику этой сети двумя способами (утилитой ping и в окне списка PDU). Убедитесь в успешности работы сети в режиме симуляции. Перед выполнением симуляции необходимо задать фильтрацию пакетов. Для этого нужно нажать на кнопку "Изменить фильтры", откроется окно, в котором нужно оставить только протоколы "ICMP" и "ARP". Кнопка "Авто захват/Воспроизведение" подразумевает моделирование всего ping-процесса в едином процессе, тогда как "Захват/Вперед" позволяет отображать его пошагово.

Рисунок 6. – Диагностика коммандой ping

Рисунок 7. – Диагностика при помощи PDU

Выводы

Работа с сетью топологии звезда на базе коммутатора была изучена.

Коммутатор работает на 2м уровне OSI и отправляет информацию только в порт назначения за счет использования таблицы MAC адресов хостов. В сетях IP существует 3 основных способа передачи данных: Unicast, Broadcast, Multicast.

- Unicast (юникаст) – процесс отправки пакета от одного хоста к другому хосту.

- Multicast (мультикаст) – процесс отправки пакета от одного хоста к некоторой ограниченной группе хостов.

- Broadcast (бродкаст) – процесс отправки пакета от одного хоста ко всем хостам в сети.

В некотовых случаях switch может отправлять фреймы как hub, например, если фрейм бродкастовый (broadcast - широковещание) или unknown unicast (неизвестному единственному адресату).

Хаб же всегда отправляет пакеты всем подключенным устройствам