Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина»

Кафедра прикладных информационных технологий

Практическая работа по курсу

Инфокоммуникационные системы и сети на тему:

«VLAN с двумя коммутаторами. Разделяемый общий канал (транк)»

Выполнил студент б1-ИФСТ-41,

Мокляк Никита Вячеславович

Проверил преподаватель

Федукин Александр Юрьевич

Саратов, 2022

Содержание

Задание	3

Ход работы	6

Выводы	11

Задание

Практическая работа 5-2-2. VLAN с двумя коммутаторами. Разделяемый общий канал (транк)

На практике часто возникает задача разделения устройств, подключенных к одному или нескольким коммутаторам на несколько непересекающихся локальных сетей. В случае, если используется только один коммутатор, то эта задача решается путем конфигурирования портов коммутатора, указав каждому порту к какой локальной сети он относится. Если же используется несколько коммутаторов, то необходимо между коммутаторами помимо данных передавать информацию к какой локальной сети относится кадр. Для этого был разработан стандарт 802.1Q.

Для этого выделим всю сеть инструментом Select (Выделить), и, удерживая клавишу Ctrl, перетащим на новое место в рабочей области программы. Так мы произведем копирование. Соединим коммутаторы перекрестным кабелем (кроссом) через самые производительные порты – Gigabit Ethernet.

Теперь поправим настройки на дубликате исходной сети. Укажем новый вариант подсетей VLAN2 и VLAN3, а также выделим trunk (транк) связь коммутаторов. Настраиваем транк порт Gig0/1 При настройке Gig0/1 на коммутаторе Switch0 мы меняем состояние порта и указываем vlan 2 и 3 для работы с ним ( рис. 5.31). Рис. 5.31. Настраиваем транк порт Gig0/1 на коммутаторе Switch0 Настраиваем транк порт Gig0/2 Транк порт Gig0/2 на коммутаторе CopySwitch0 настраиваем аналогично.Диагностика результатов работы Проверяем пинг с PC1 в разные vla. Все отлично: в пределах своей vlan ПК доступны, а между ПК разных vlan связи нет.

Ход работы

На практике часто возникает задача разделения устройств, подключенных к одному или нескольким коммутаторам на несколько непересекающихся локальных сетей. В случае, если используется только один коммутатор, то эта задача решается путем конфигурирования портов коммутатора, указав каждому порту к какой локальной сети он относится. Если же используется несколько коммутаторов, то необходимо между коммутаторами помимо данных передавать информацию к какой локальной сети относится кадр. Для этого был разработан стандарт 802.1Q.

Рисунок 1. – Виртуальные локальные сети (VLAN) с использованием двух коммутаторов

От теории перейдем к практике и произведем дублирование нашей сети. Для этого выделим всю сеть инструментом Select (Выделить), и, удерживая клавишу Ctrl, перетащим на новое место в рабочей области программы. Так мы произведем копирование.

Рисунок 2. – Дублируем сеть с одним коммутатором

Соединим коммутаторы перекрестным кабелем (кроссом) через самые производительные порты – Gigabit Ethernet.

Рисунок 3. – Соединяем коммутаторы через Gigabit Ethernet порты

Теперь поправим настройки на дубликате исходной сети.

Рисунок 4. – Настраиваем сеть-дубликат

Укажем новый вариант подсетей VLAN2 и VLAN3, а также выделим trunk (транк) связь коммутаторов.

Рисунок 5. – В сети обозначаем подсети VLAN2 и VLAN3

Настраиваем транк порт Gig0/1

При настройке Gig0/1 на коммутаторе Switch0 мы меняем состояние порта и указываем vlan 2 и 3 для работы с ним.

Рисунок 6. – Настраиваем транк порт Gig0/1 на коммутаторе Switch0

Настраиваем транк порт Gig0/2

Транк порт Gig0/2 на коммутаторе CopySwitch0 настраиваем аналогично.

Рисунок 6. – Настраиваем trunk порт Gig0/2 на коммутаторе CopySwitch0

Диагностика результатов работы

Рисунок 7. – Проверяем доступность PC4 (vlan3) из PC1 (vlan2)

Рисунок8. – Проверяем доступность PC4(1) (vlan3) из PC1 (vlan2)

Рисунок 9. – Проверяем доступность PC1(1) (vlan2) из PC1 (vlan2)

Рисунок 10. – Проверяем доступность PC1(1) (vlan2) из PC4(1) (vlan3)

Рисунок 11. – Проверяем доступность PC4 (vlan3) из PC4(1) (vlan3)

Рисунок 12. – Проверяем доступность PC1 (vlan2) из PC4(1) (vlan3)

Выводы

Итак, в Cisco Packet Tracer предусмотрена настройка сетевых устройств при помощи «CLI». С помощью неё сетевые устройства можно сконфигурировать таким образом, что устройства, находящиеся физически в разных сетях, будут логически объединены в одну сеть с учётом логического разбиения на отдельных сегментах сети.